[image: image1.jpg]A%a  Aprobel S.L.
N : Suministros gréficos





REMCOLIN 2-2704 LIMPIADOR DE SERIGRAFIA BIODEGRADABLE

PROPIEDADES:

REMCOLIN 2-2704 es un limpiador de Serigrafía con bajo olor y un punto de inflamación de 80º C. La efectiva mezcla de de varios tipos de solventes esta formulado para remover las comunes tintas del sector Grafico, Electrónico, y Textil están tintas pueden ser de base solvente o de secado UV, es valido también para la limpieza de lacas, herramientas y rastrillos.

La buena balanza de solventes rápidos y lentos asegura un tratamiento amable con todas las pantallas Directas/Indirectas, Film Capilares y Emulsiones Directas, tampoco es agresivo con los adhesivos de 2 componentes de las pantallas, siempre que estén correctamente aplicados, no produciendo ningún efecto negativo sobre estos.

REMCOLIN 2-2704 es realmente biodegradable y no contiene ningún solvente de tipo Aromático, Hidrocarburos, Clorados, tampoco sustancias orgánicas toxicas las cuales se puedan clasificar en la legislación como peligrosas. Tampoco que estén listadas en las concentraciones máximas de la zona de trabajo y que estás puedan dañar a los embriones o las sustancias genéticas.
Todas las hojas de Seguridad y manejo del producto se pueden obtener solicitando la MSDS  de acuerdo con la norma de aplicación 91/155/ECC.

APLICACIÓN
REMCOLIN 2-2704 esta formulado para uso manual y en equipos automáticos. El limpiador tiene un punto de inflamación de 80ºC y cumple todos los requerimientos de la norma para la protección de explosión de los limpiadores de acuerdo a la regulación EN1010 seguridad en maquinaria dentro del apartado de Seguridad para la construcción y diseño de impresión y convertidores de maquinaria de papel. El punto de inflamación de 80ºC elimina la necesidad de instalar herramientas antiexplosión en la zona de trabajo.

El limpiador serigrafico se puede utilizar por destilación, Para una operación libre de errores en el equipo de lavado y destilado es particularmente importante la regulación y chequeo de la planta de destilado a si como la calidad del producto destilado.   

El bien entrenado equipo de Técnicos de REMCO especialistas en este trabajo le ofrece un servicio de ayuda competente, amigable, para que este trabajo pueda ser rápido y reproducible.
EMBALAJE Y ALMACENAJE
REMCOLIN 2-2704 es presentado en 20L en envases de metal. El limpiador tiene que almacenarse en lugar seco y proteger de las heladas.
PAGE  
1
Peinador, 13 Bajo  -  Apartado 1095  -  36417  Mos  –  Pontevedra      Tfno.:986 288 404  /  Fax: 986 288 405
CIF.: B36937159


